### UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE -UFS

Centro de Ciências Agrarias Aplicadas-CCAA

# Departamento de Engenharia Agronômica-DEA

Disciplina: Ciência de Solos III - Manejo e Conservação do Solo e da Água

Professor: Francisco Sandro Rodrigues Holanda				2a. PROVA

NOME: ____________________________________DATA 25/03/2024

1a Questão (3 pontos)

Um certo produtor do Vale do Cotinguiba deseja terracear uma gleba de terra usando gradiente CONSTANTE (3%0), em área dominada pelo solo classificado como VERTISSOLO HIDROMÓRFICO Carbonático solódico, conforme informações apresentadas nos Quadros 1 e 2 na sequencia, a ser cultivada e manejada da seguinte forma:

Plantio de milho, em solo preparado com arado de discos e grade niveladora e restos da cultura anterior, incorporados;

ATENÇÃO: Para o cálculo de EV use o Método do IAC.  EV=0,4518 x K x D0,58 x ((u + m)/2) – Consultar Quadros 6, 7 e 8, para a coleta de dados que contribuirão nos cálculos.

Como o terreno apresenta um relevo irregular, algumas observações merecem destaque:

a) Não será possível locar todos os terraços a partir de uma única estação;

b)Percebe-se a presença de um escoadouro natural que receberá as aguas dos canais dos terraços

c)A leitura do fio médio (FM) no ponto mais alto do terreno a partir da estação A1 será de FM=0,3m;

d)A partir dos estudos preliminares ficou definido que serão construídos 03 (três) terraços, com comprimentos diferentes, conforme mostra o croqui (Figura 1);

e)O estaqueamento deverá ser realizado de 20 em 20 metros;

f)Para a locação da 11a (décima primeira) estaca e demais do 3º (terceiro) terraço, ocorreu uma necessária mudança de estação, reconhecida como B1, na qual se fez uma leitura de Ré com FM = 1,5 metros, na 7a (sétima) estaca deste mesmo terraço;

Atenção: As demais rés, se necessárias, devem considerar os valores de FM1=0,7; FM2=1,0; e FM3=0,5 m, respectivamente.

Atenção: Apresente a memória de cálculo e a caderneta de campo preenchida para o contratante. A não apresentação desses documentos, não permitirá ao contratante compreender os cálculos realizados, e pode invalidar o projeto.

Quadro 1. Caracteristicas gerais do solo dominante na área a ser terraceada

| Classificação: | VERTISSOLO HIDROMÓRFICO Carbonático solódico A moderado a |
| --- | --- |
|  | proeminente, textura argilosa, relevo ondulado. |
| Situação, Localização e Coordenadas: | Perfil descrito na sub-bacia do Rio Pilões, no terço médio da encosta na |
|  | propriedade do Sr. Gil Vilar, no Município de Japoatã, No Estado de Sergipe. |
| Declividade: | 9% |
| Pedregosidade: | Pedregoso |
| Rochosidade: | Rochoso – Presença de afloramentos de rochas |
| Relevo Local: | Ondulado |
| Relevo Regional: | Ondulado |
| Drenagem: | Imperfeita |
| Erosão: | Laminar ligeira |
| Vegetação Primária: | Fase cerrado subcaducifólio |
| Uso Atual: | Pastagem natural |
| Descrito e Coletado por: | Francisco Sandro Rodrigues Holanda e Carlos Alberto Prata |

Quadro 2. Atributos fisicos do solo.

| ATRIBUTO |  |  | Horizontes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ap (0-15cm) | C1 (15-38cm) | C2 (38-54cm) | C3g (54-97cm) | C/R (97-110cm+) |
| Matéria Orgânica – dag/Kg | 3,1 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,4 |
| Areia - % | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 24,0 | 22,0 |
| Argila - % | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 49,0 | 42,0 |
| Silte - % | 35,0 | 32,0 | 30,0 | 29,0 | 25,0 |

2a Questão (3 pontos) - Um certo produtor do Perímetro Irrigado da Ribeira, localizado na região Central do Estado, decidiu implantar um sistema de terraceamento em suas terras por razão de ocorrência de erosão, porém foi, pelos acadêmicos que finalizam a disciplina Manejo e Conservação do Solo e da Agua, orientado que de acordo com as recomendações técnicas pertinentes, os terraços deveriam ser construídos em gradiente, com a previa construção de um CANAL ESCOADOURO, e que o mesmo deveria levar em consideração as características de solo apresentada na Tabela 1, assim como as demais informações da Figura 2. Para os cálculos de EV, use o Método de Bentley.

EV = ((D/x)+2) x 0,305

DESCRIÇÃO GERAL

| Classificação: | PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico vértico, A proeminente, textura argilosa, fase floresta tropical subcaducifólia, relevo suave ondulado |
| --- | --- |
| Declividade: | 8% |
| Pedregosidade: | Pedregoso |
| Rochosidade: | Não rochoso |
| Relevo Local: | Suave Ondulado |
| Relevo Regional: Drenagem | Ondulado Imperfeitamente drenado |

TABELA 1 - Resultados da análise física do Perfil de um PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico vértico

| ATRIBUTO |  | Horizontes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ap | E | EB | Bt |
| Matéria Orgânica – dag/Kg | 3,6 | 1,3 | 0,8 | 0,8 |
| Areia - % | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 4,0 |
| Argila - % | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 45,0 |
| Silte - % | 71,0 | 71,0 | 70,0 | 51,0 |

ATENÇÃO: Ao final dos cálculos, depois de executado o 4º. Passo, observar se a Velocidade de enxurrada calculada é menor do que a Vmax permitida em canais abertos (esperada), observada no 3º. Passo.

ATENÇÃO, MUITA ATENÇÃO - Caso a Velocidade de enxurrada calculada for maior que a Velocidade max permitida, que sugestão pode ser dada para alteração do projeto e consequentemente não se potencializar erosão no canal escoadouro?

FIGURA 2. Croqui da área onde será implantado o sistema de terraceamento, com a construção de canal escoadouro.

INFORMAÇOES ADICIONAIS:

    - Cultura: Milho em sucessão com feijão;

    - Solo: Consultar Tabela (em anexo);

    - Declividade do terreno: 8%;

    - Declividade do canal: 6% ou 0,06 m.m

    - Periodo de segurança: 5 anos

    - Precipitaçao media: 950mm;

    - Area: 400 x 200 m = 8,0 ha

    - Altura do canal: 0,25m

    - O canal escoadouro sera revestido com gramíneas de densidade média e stand regular;

3a Questão (1,0 ponto) - Justifique quando projetar (utilizar) o terraço em nível e quando utilizar o terraço em gradiente, seja constante ou progressivo:

Terraço em nível:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Terraço em gradiente:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4a Questão (1,0 ponto)

4a Questão (1,0 ponto) -As técnicas mecânicas  de controle de erosão são geralmente resumidas em duas, o preparo do solo e plantio em nível (cultivo em nível) ou o terraceamento. Quando não é possível realizar o terraceamento, quais as vantagens de se realizar o cultivo em nível? Descreva suscintamente abaixo

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5a QUESTÃO (1,0 PONTO) – Considerando os cálculos e locação de terraços assinale com “x” as afirmativas corretas:

- (   ) No planejamento para implantação de terraços deveremos inicialmente realizar o reconhecimento da área, caracterização do solo; medição da declividade; definição de culturas e manejo da mecanização;

- (  ) Quando instalado o equipamento para leitura do FM do ponto mais alto do terreno deveremos sempre provocar uma leitura baixa de FM, para que ao somar com EV, possamos locar o maior numero de estacas a partir da mesma estação;

- (   ) Para a locação do primeiro terraço deveremos sempre considerar a metade o espaçamento calculado,  seja horizontal ou vertical;

- (   ) Quando demandamos a instalação de uma nova estação, no transcorrer da locação de um terraço, devemos realizar leitura do Fio Médio em qualquer estaca já locada, para continuarmos a locação das demais estacas, sem acréscimo de espaçamento vertical;

- (  ) Quando iniciamos um novo terraço, deveremos sempre considerar os dados de FM gerados pela ultima estação instalada no terraço anterior.

6a Questão (1,0 ponto) Diferencie Latossolo, Argissolos, Vertissolos,  Neossolos Quartzarenicos e Luvissolos em função de Textura, fertilidade e relevo

| Classe de solo | Textura | Fertilidade | Relevo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Muito arenosa, Arenosa, média, argilosa, muito argilosa | Muito fértil, fértil, fertilidade baixa, Não fertil | Plano, suave ondulado, ondulado, muito ondulado |
| Latossolos |  |  |  |
| Argissolos |  |  |  |
| Vertissolos |  |  |  |
| Neossolos Quartzarenicos |  |  |  |
| Luvissolos |  |  |  |

BOA PROVA!