UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS APLICADAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA

Domingos Alves dos Santos Neto

Implantação de terraceamento no campus rural

SÃO CRISTOVÃO

2024

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS APLICADAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA

Implantação de terraceamento no campus rural

Trabalho apresentado à disciplina de Manejo e Conservação do solo como requisito parcial de avaliação.

Professor: Francisco Sandro Rodrigues Holanda.

Estudante: Domingos Alves dos Santos Neto.

SÃO CRISTOVÃO

2024

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	4

2.	OBJETIVOS	4

3.	DESENVOLVIMENTOS	5

4.	CONCLUSÕES	5

5.	REFERENCIAS	6

- INTRODUÇÃO

# O terraceamento da lavoura é uma prática de combate à erosão fundamentada na construção de terraços com o propósito de disciplinar o volume de escoamento das águas das chuvas. Essa prática deve ser utilizada concomitantemente com outras práticas edáficas (são formas de manejo ou tratos ou manipulação do solo), como por exemplo, a cobertura do solo com palhada, calagem e adubação fertilizante balanceadas, e com práticas de caráter vegetativo, por exemplo, rotação de culturas com plantas de cobertura e cultivo em nível ou em contorno. A combinação dessas práticas de controle da erosão compõe o planejamento conservacionista da lavoura. (EMBRAPA, 2016)

# Sabendo disso, é possível observar a necessidade da implantação de um novo terraço em uma área existente no campus rural, área essa que, anteriormente já possuía um terraço de base média, mas a partir de um mal manejo da terra, esse terraço foi desconstruído, e um novo terraço, agora de base larga deverá ser construído.

- OBJETIVOS

O projeto de construção do novo terraço no campus rural da Universidade Federal de Sergipe (UFS) é essencial para enfrentar os desafios ambientais e agrícolas presentes na área. Considerando que o local possui plantio de capim e uma inclinação média de 4,68%, é crucial implementar medidas eficazes para controlar a erosão do solo e garantir a sustentabilidade das atividades agrícolas.

Com a substituição do antigo terraço por um novo de base larga, espera-se não apenas mitigar a erosão do solo, mas também conservar seus nutrientes e estrutura. Isso é especialmente importante em áreas com plantio de capim, onde a perda de solo pode afetar significativamente a produtividade das pastagens.

Além disso, o novo terraço possibilitará uma melhor gestão da água, permitindo uma distribuição mais uniforme da água da chuva pelo terreno. Isso é crucial para maximizar o aproveitamento da água pelas plantas e reduzir a dependência de sistemas de irrigação, contribuindo para a eficiência hídrica no campus.

- DESENVOLVIMENTOS

# O terraço de base larga é uma técnica de manejo do solo usada para controlar a erosão em áreas inclinadas. Consiste na construção de uma plataforma horizontal com uma base ampla e uma leve inclinação. Essa estrutura ajuda a desacelerar o escoamento da água da chuva, reduzindo a perda de solo por erosão. Além de controlar a erosão, os terraços de base larga também conservam a umidade do solo, promovem a saúde do solo e podem ter benefícios econômicos para os agricultores, aumentando a produtividade das culturas e reduzindo os custos de produção. Em resumo, os terraços de base larga são uma ferramenta importante para o manejo sustentável do solo em áreas inclinadas.

# Para determinar a declividade do terreno, foi empregado o método do nível de mangueira, resultando em uma inclinação de 4,68%. Este valor indica uma topografia suave ondulada, o que significa que o terreno apresenta variações leves de relevo. A medição precisa da declividade é crucial para o projeto e construção adequada do terraço de base larga, permitindo um dimensionamento adequado para controlar a erosão e garantir a estabilidade do solo em conformidade com as características específicas da área.

# Após a preparação do terreno e a construção da estrutura do terraço, o processo continua com as etapas de corte, remodelagem e acabamento.

# Corte: Durante esta fase, é realizada a escavação necessária para moldar o terraço de acordo com o projeto estabelecido. Isso pode envolver a remoção de solo em áreas elevadas e seu preenchimento em áreas mais baixas para criar uma superfície plana e nivelada.

# Remodelagem: Após o corte inicial, é feita uma remodelagem mais detalhada para garantir que o terraço tenha a forma e a inclinação corretas. Isso pode incluir ajustes na altura e largura da plataforma, bem como a criação de declives suaves para permitir o escoamento adequado da água da chuva.

# Acabamento: A etapa final do processo envolve o acabamento do terraço para torná-lo funcional e esteticamente agradável. Isso pode incluir a compactação final do solo para garantir a estabilidade da estrutura, a instalação de sistemas de drenagem adicionais, se necessário, e a aplicação de revestimentos ou materiais de proteção para evitar a erosão futura.

- CONCLUSÃO

# Após a aula de terraceamento, saio com uma visão mais clara da importância dessa prática na agricultura. Entendo como os terraços podem aumentar a produtividade das culturas e conservar a umidade do solo, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. Aprendi sobre o planejamento e a construção dos terraços, bem como as técnicas envolvidas, como corte, remodelagem e acabamento. Também percebo os desafios enfrentados nesse processo e como é essencial encontrar soluções responsáveis para superá-los. Estou consciente do papel crucial dos agricultores na conservação do solo e dos recursos naturais.

# BIBLIOGRAFIA

# https://www.embrapa.br/documents/10180/13599347/ID01.pdf