Avaliação de drenos verdes preenchidos com feixes vivos para o controle de erosão em sistema do tipo escama de peixe

RESUMO Este estudo tem como objetivo desenvolver um Dispositivo Vivo de Drenagem utilizando fibras naturais de Thypha dominguensis (Taboa) e Musa paradisiaca (Bananeira), associadas a feixes vegetativos vivos, para estabilização de encostas e prevenção de erosão em áreas suscetíveis a processos erosivos. O sistema proposto incluirá a instalação de drenos verdes, estruturados no formato de "espinha de peixe", combinando feixes vivos com geotubos compostos por um núcleo drenante. Esses geotubos serão formados por fibras de folhas de taboa e bananeira, na proporção de 1/3 de cada, durante um período de 120 dias, e servirão para conduzir o excesso de água, promover infiltração, e proporcionar um ambiente favorável ao enraizamento dos feixes vivos. O delineamento experimental será inteiramente casualizado, com três tratamentos: controle (CO), estimulante natural (ENF) e estimulante concentrado de ácido indolbutírico a 1725 mg.L⁻¹, com 8 repetições para cada tratamento. Para o primeiro bioensaio, serão analisados os seguintes parâmetros: início da germinação das sementes (IGS), porcentagem de germinação (G%), índice de velocidade de germinação (IVG), número de folhas na bandeja (NFB), massa seca da parte aérea na bandeja (MSPAB), comprimento radicular na bandeja (CRB), massa seca radicular na bandeja (MSRB), volume radicular na bandeja (VRB), diâmetro radicular na bandeja (DRB) e densidade radicular na bandeja (DRB). No segundo bioensaio, serão avaliados: altura em vaso (AV), número de folhas em vaso (NFV), comprimento radicular em vaso (CRV), massa seca da parte aérea em vaso (MSPAV), volume radicular no vaso (VRV), diâmetro radicular em vaso (DRV), densidade radicular em vaso (DRV) e dependência de estimulante natural (DEN). Esses parâmetros permitirão avaliar a eficiência do sistema na promoção da germinação, crescimento e enraizamento dos feixes vivos, bem como a capacidade de estabilização de encostas e controle da erosão através do uso integrado de geotubos e bioestimulantes.

Palavras-chave: Feixes vivos; Bioengenharia dos solos; Solução baseada na natureza; Revegetação.

- INTRODUÇÃO

O controle da erosão dos solos pode ser realizado por meio de diversas técnicas, dentre as quais se destaca o enrocamento (Morokong & Blignaut, 2019). Embora esta seja uma solução altamente eficaz, seus elevados custos tornam inviável sua aplicação em larga escala por exemplo, ao longo das margens de rios (Pietro et al., 2021). Na tentativa de oferecer alternativas e soluções baseadas na natureza, a bioengenharia dos solos tem implementadas diversas soluções, dentre elas a utilização de materiais vivos (Tardio et al., 2018).

O uso de materiais vivos na construção de estruturas para o controle de erosão do solo é uma prática antiga. Essa técnica foi amplamente utilizada na Europa Ocidental nos séculos XVIII e XIX, mas caiu em desuso em meados do século XX (Evette et al., 2009) , porém nas últimas décadas, as áreas de geotecnia de solos tem se beneficiado destas técnicas como ferramenta de práticas sustentáveis, impulsionadas por uma maior conscientização ambiental e pela busca por alternativas mais ecológicas às soluções tradicionais de construção cinza (Alqaisi et al., 2020).

Tal ressurgimento reflete uma mudança na abordagem da gestão de áreas sujeitas à erosão, privilegiando o uso de técnicas baseadas em materiais vivos, que combinam a proteção contra a erosão com a restauração ecológica das áreas degradadas e uso de biomateriais (Santos et al., 2020). Dentre essas práticas, destacam-se os sistemas que utilizam estacas vivas, que têm se mostrado uma solução eficaz e de baixo impacto ambiental para o reforço de encostas e a estabilização de margens fluviais (Rey et al., 2019).

Os sistemas de bioengenharia de solo com estacas vivas consistem em unidades formadas por galhos vivos de material vegetal com propagação por estaquia. Com o passar do tempo, as estacas vivas se mostram eficazes no controle da erosão oferecendo um reforço a encostas a partir de seu enraizamento (Rey et al., 2019).

A expectativa é que os feixes vivos enraízem e apresentem crescimento aéreo, onde as raízes promovem um reforço adicional do solo, e a cobertura vegetal atue como proteção contra escoamento e fluxos de água. No entanto, a eficácia desse sistema pode ser comprometida por dificuldades na germinação e enraizamento dos feixes.

Para superar as dificuldades no enraizamento que resultam na inutilização dos feixes, certas espécies vegetais, muitas vezes é necessária a aplicação de fitoreguladores para acelerar o processo de enraizamento (Souza et al., 2019). Entre esses reguladores, as auxinas, especialmente o ácido indolbutírico (AIB), são amplamente recomendadas. No entanto, ainda existem desafios em sua aplicação, exigindo estudos adicionais que determinem a necessidade e as concentrações adequadas do hormônio (Sun et al., 2020).

Porém, os produtos industriais produzidos atualmente, são desenvolvidos utilizando matérias primárias de custos altos (Silva Fernandes et al., 2018) tornando o uso destes produtos custoso. Atualmente pesquisas têm se esforçado na busca pela substituição deste material por compostos mais econômicos e que impactem menos o meio ambiente (Araújo Filho et al., 2019). Os compostos desenvolvidos com compostos orgânicos podem atender plenamente esta demanda, principalmente o plantio ambientalmente sustentável, para os que, o uso de fertilizantes sintéticos de elevada solubilidade é proibido (MAPA, 1999).

O limitado volume para o crescimento das raízes em sistema de plantio por estaquia, torna-se necessário o uso de substratos que sejam capazes de proporcionar fornecimento adequado de água, oxigênio e nutrientes para as plantas, garantindo condições estáveis para a manutenção e durabilidade (Guerra et al., 2020; Kinigopoulou et al., 2023; Soares et al., 2020), uma das formas de induzir o aumento do volume radicular é a utilização de reguladores de crescimento.

O grupo de promotores e reguladores de crescimento usado com maior frequência é o das auxinas, que são essenciais no processo de enraizamento, possivelmente por estimularem a síntese de etileno, favorecendo assim a emissão de raízes (Ahmad & Anis, 2019). Vários fatores, tanto endógenos como exógenos influenciam no equilíbrio destes reguladores (Trevisan et al., 2008), atualmente a maneira mais utilizada para promover tal equilíbrio e o uso exógeno tais como o uso do como AIB (ácido indolbutírico) (Ramos et al., 2003).

Atualmente diversos estudos evidenciam uso de aleloquímicos naturais promotores de crescimento que podem estimular a capacidade de desenvolver raízes tanto para o cultivo por sementes quando na propagação vegetativa (Sutili et al., 2018). A aplicação de reguladores, como o AIB, é amplamente utilizada para este fim (Oliveira et al., 2011). Características como, uniformidade das raízes, um sistema radicular com maior número de raízes e um alto índice de enraizamento em curto período, são obtidas em estacas tratadas com fitorreguladores (Santana et al., 2012).

O AIB tem uma notável capacidade de estimular a rizogênese devido à uma mobilidade reduzida, fotossensibilidade e maior estabilidade durante reações químicas com os compostos da planta, a exemplo a menor solubilidade em relação ao AIA (ácido indolacético) (Abdel-Rahman et al., 2020). Porém este tipo de substância quando oriunda do uso de materiais sintéticos tem um valor relativamente caro ou de difícil acesso aos produtores orgânicos ou se torna inviável quanto ao cultivo neste tipo de prática.

Tendo em vista a distribuição restrita de produtos direcionados a produção orgânica e o elevado potencial indutor e econômico destes indutores, torna-se importante o desenvolvimento de pesquisas voltadas para a propagação e avaliação do potencial produtivo de métodos que produzam tais compostos de forma barata, eficiente e natural (Neto & Redig, 2017).

Atualmente tem sido estudado o uso de compostos produzidos a partir da extração de sementes em germinação, tais como sementes do feijão (Phaseolus vulgaris L.) pois as sementes durante a fase de germinação, possuem em sua composição níveis significativos de ácidos bioestimulantes que favorecem o enraizamento da plântula, tornando assim, os produtos resultantes da extração do AIB presente nas sementes nesta fase prováveis fontes de promotores de crescimento (Taiz et al., 2017).

Diante da necessidade de se utilizar os compostos associados a bioestimulantes que minimizem impactos ambientais e desenvolvam bem plantas ornamentais, o objetivo deste trabalho será avaliar a possibilidade da indução a germinação, da melhora da dinâmica do enraizamento e do desenvolvimento de feixes vivos para Controle de Erosão conduzidos em núcleo drenante composto por fibras e folhas de taboa, induzidos por estimulante natural ácido indolbutírico proveniente de extrato acuoso sementes de Phaseolus vulgaris L.

Hipóteses

- O sistema de drenos verdes tipo “espinha de peixe”, com a associação de geotubos e feixes vivos, é eficaz no controle da erosão do solo em encostas.

- Drenos verdes tipo “espinha de peixe” com geotubos e feixes vivos são eficientes na drenagem superficial do solo.

- A utilização de bioestimulantes naturais, como o ácido indolbutírico, promove um aumento significativo na taxa de enraizamento dos feixes vivos em Geotubos para o controle da erosão.

- O sistema de drenos verdes tipo “espinha de peixe” com geotubos compostos por fibras naturais de taboa e bananeira favorece o desenvolvimento dos feixes vivos e contribuindo para a recuperação ecológica das áreas degradadas.

- O sistema de drenos verdes tipo “espinha de peixe” com geotubos compostos por fibras naturais de taboa e bananeira atua como um meio eficiente de retenção de umidade e acumulação de matéria orgânica.

Objetivo

Desenvolver um dispositivo vivo de drenagem utilizando fibras naturais de Thypha Dominguenses (Taboa) e Musa paradisiaca (Bananeira) associadas a feixes vegetativos vivos, para estabilização de encostas e prevenção de erosão em áreas suscetíveis a processos erosivos.

Objetivos específicos

- Desenvolver a composição e estrutura dos geotubos naturais, utilizando fibras de Taboa e Bananeira, para garantir a estabilização de encostas e promover a regeneração ecológica das áreas degradadas.

- Identificar espécies vegetais mais adequadas para o uso em feixes vivos e geotubos naturais, considerando sua adaptação às condições locais e seu desempenho na estabilização de encostas e no controle da erosão.

- Avaliar o efeito de diferentes concentrações de ácido indolbutírico (AIB) sobre a taxa de enraizamento dos feixes vivos, maximizando o desempenho dos geotubos naturais na contenção da erosão e na regeneração vegetal das áreas afetadas.

- Testar a eficiência dos drenos verdes com geotubos e feixes vivos na drenagem superficial do solo, analisando sua capacidade de melhorar o escoamento da água em áreas suscetíveis à erosão.

- MATERIAL E MÉTODOS

O experimento será conduzido em uma casa de vegetação do Departamento de Engenharia Agronômica, na Universidade Federal de Sergipe. O experimento será conduzido no campus rural da Universidade Federal de Sergipe.

Os feixes vivos serão obtidos a partir de estacas de Schinus terebinthifolius Raddi (aroeira), Spondias lutea L. (cajá), Inga marginata Wild (ingá), Tapirira guianensis Aubl (pau-pombo), Lonchocarpus sericeus (Poir.) D.C. (falso-ingá), Mimosa caesalpiniaefolia Benth (sabiá) e Genipa americana L. (genipapo).

Para a coleta do material vegetativo, foram selecionadas três árvores vigorosas de cada espécie, com base em seu vigor e condição fitossanitária. As amostras foram retiradas da porção basal das plantas, sendo preparadas estacas basais desfolhadas, com comprimento entre 15 e 20 cm e diâmetro variando entre 0,5 e 1,5 cm. Após a coleta, as estacas foram acondicionadas em recipientes com água para evitar a perda de umidade até o momento do plantio em substrato. Posteriormente, todas as estacas foram cortadas de maneira reta no ápice e em ângulo na base.

O geotubo será confeccionado utilizando fibras vegetais de Taboa (Typha dominguensis) e fibras de como material principal, por suas propriedades de drenagem e resistência. Para manter a sustentabilidade do material, será utilizado um aglutinante natural à base de resina bi-componente derivada de poliol vegetal de mamona, que promoverá a coesão entre as fibras. Além disso, o solvente de origem natural D'limoneno será empregado em 95% da formulação.

Para a produção dos geotubos, serão testadas três formulações diferentes, baseadas em combinações das duas espécies.

Para a confecção dos geotubos naturais utilizando fibras de Taboa (Typha dominguensis), serão avaliadas três frações distintas de composição. A primeira fração (G1) será formada exclusivamente pelo limbo das folhas de Taboa, com a seguinte formulação: 24% de limbo, 44% de fibras das folhas, 20% de resina, 6% de solvente natural e 30% de espessante. A segunda fração (G2) consistirá em 50% de limbo das folhas e 50% de fibras provenientes da bainha foliar de Taboa, sendo composta por 24% de limbo, 20% de fibras da bainha, 20% de resina, 6% de solvente natural e 30% de espessante. Já a terceira fração (G3) terá uma formulação semelhante à fração G2, porém com a substituição do solvente natural D'limoneno por água. As proporções utilizadas serão mantidas: 24% de limbo, 20% de fibras da bainha, 20% de resina, 6% de água e 30% de espessante.

Para a confecção dos geotubos naturais com base na bananeira, serão testadas três frações distintas, utilizando diferentes partes da planta. A primeira fração (G1) será composta exclusivamente pelo limbo das folhas da bananeira, sendo a formulação composta por 24% de limbo, 44% de fibras das folhas, 20% de resina natural, 6% de solvente de origem natural e 30% de espessante. Na segunda fração (G2), a composição incluirá 50% de limbo das folhas e 50% de fibras extraídas do pseudocaule da bananeira, com as proporções de 24% de limbo, 20% de fibras do pseudocaule, 20% de resina, 6% de solvente natural e 30% de espessante. Por fim, a terceira fração (G3) terá uma composição semelhante à fração G2, mas com a substituição do solvente natural D'limoneno por água, mantendo as proporções de 24% de limbo das folhas, 20% de fibras do pseudocaule, 20% de resina, 6% de água e 30% de espessante.

Processamento e Confecção dos geodrenos

Como ilustrado na Figura 1, o dreno verde é um dispositivo de drenagem composto por dois subsistemas principais: o tubo de drenagem e os feixes vivos. O tubo é formado a partir de fibras naturais, como folhas de taboa ou bananeira, com uma parede de espessura de 5 mm e um diâmetro total de 20 cm. A estrutura do geotubo inclui furos distribuídos ao longo das paredes para facilitar a infiltração e drenagem da água superficial, permitindo que o excesso de água seja desviado de maneira eficiente para o dreno polo principal, no sistema tipo "espinha de peixe", assim como mantenha a umidade interna em condições ideais.

Figura 1. Dreno verde confeccionado a partir de fibras naturais

Além de sua função principal de drenagem e condução da água para o sistema de derivação, o geotubo também atua como um meio de retenção de umidade, essencial para o desenvolvimento dos feixes vivos. O tubo acumula umidade em seu interior, proporcionando condições favoráveis para o enraizamento e crescimento das plantas, o que reforça a estabilidade do solo. Dessa forma, o geotubo serve tanto para a drenagem quanto para a criação de um microambiente propício ao desenvolvimento dos feixes vivos, auxiliando no controle da erosão e na recuperação ecológica das encostas.

Para a confecção do geotubo, o material natural será inicialmente tratado com a resina natural e espessante, até que atinja um teor de umidade de aproximadamente 12%. A mistura dos componentes será realizada por meio de uma encoladeira por cinco minutos, garantindo a uniformidade da distribuição da resina nas fibras. Após a homogeneização, o material será moldado em formas de geotubos, seguindo as dimensões pré-determinadas para garantir a integridade estrutural.

O material moldado será submetido a um processo de prensagem a frio em uma forma tipo “U” (Figura 2), utilizando uma prensa hidráulica por 24 horas, o que permitirá a cura da resina sem a aplicação de calor, assegurando a estabilização do geotubo.

Figura 2. a) Forma para prensagem hidráulica do geotubo confeccionados a partir de fibras naturais e b) equema de montagem para prensagem

Após a cura, os geotubos apresentarão uma espessura de 5 mm, similar às especificações de materiais geotécnicos como a lã de rocha e a lã de vidro, com densidade aproximada de 0,062 g/cm³.

Avaliação do Desempenho dos Geotubos no sistema tipo espinha de peixe

Serão realizados testes para avaliar a eficiência dos geotubos na promoção de drenagem, estabilização de encostas e sua capacidade de integrar feixes vivos. A germinação e o crescimento das espécies vegetais inseridas serão monitorados para verificar o sucesso do enraizamento e a capacidade de reforço adicional proporcionada pelos feixes vivos.

O sistema de drenagem verde será implementado utilizando feixes vivos de material vegetal, conhecidos como feixes ou ramos, dispostos ao longo de caminhos de drenagem naturais, em áreas suscetíveis à erosão. O sistema será composto por drenos principais, chamados de drenos de polo, que serão instalados ao longo da ravina por onde o fluxo de água naturalmente ocorre Figura 3a. Esses drenos de polo consistem em feixes maiores de ramos vivos que têm a função de coletar e redirecionar o fluxo de água.

Fascinas menores, formadas por feixes menores de ramos, serão conectadas de forma oblíqua aos drenos principais, criando um padrão de "espinha de peixe" Figura 3b.

Figura 3. (a) Ravina e sulcos que serão implementados os drenos verdes e (b) esquema de disposição dos drenos naturais no formato espinha de peixe

Esse arranjo permite que a água seja desviada de maneira eficiente, reduzindo a velocidade do fluxo superficial, o que favorece a infiltração da água no solo. Além disso, o enraizamento dos feixes vivos ao longo do sistema promove a estabilização do solo, melhorando a coesão do terreno e reduzindo a erosão.

Testes do indutor de germinação

Obtenção do extrato aquoso

Para a obtenção das concentrações do extrato natural, as sementes de feijão recentemente coletadas foram lavadas com água corrente e sabão neutro, sendo colocados para secar em folhas de papel toalha. Foram pesados 100 g de sementes de feijão rotundus L.)., trituradas em liquidificador separadamente com 250 mL de água destilada (Cavalcante et al., 2018). Após o processamento dos bulbos e sementes, foi realizado o peneiramento e a diluição em água destilada nas seguintes concentrações: 250 mL para cada extrato aquoso para 750 mL de água. Os extratos foram preparados 24 horas antes da aplicação nas repetições, sendo mantidos em frascos âmbar depois colocados em geladeira até sua utilização.

Avaliação do crescimento da estacas sob influência do estimulante natural – (1º bioensaio)

Neste bioensaio (1º bioensaio), as mudas selecionadas ao acaso, serão avaliados os seguintes parâmetros: Início da Germinação das Sementes (IGS), porcentagem de germinação (G%), Índice de Velocidade de Germinação (IVG), Altura na Bandeja (AB), Número de Folhas na Bandeja (NFB), Comprimento Radicular na Bandeja (CRB), Massa Seca da Parte Aérea (MSPAB), Massa Seca Radicular na Bandeja (MSRB), Volume Radicular na Bandeja (VRB), Diâmetro Radicular na Bandeja (DRB), Densidade Radicular na Bandeja (DRB).

Para alcançar estes objetivos será realizada a semeadura de duas sementes de BRS Seriema, por célula totalizando 60 sementes para cada tratamento em pó de coco e húmus de equino na porção de 50/50 mantidas por 40 dias, delineadas inteiramente ao acaso conduzidas em três tratamentos, controle (CO), estimulante natural de feijão (ENF), estimulante natural de tiririca (ENT) com 8 repetições para cada tratamento. A seleção das plântulas será realizada após 8 dias, conduzindo-se apenas 1 planta por repetição totalizando 30 plântulas.

A partir da emergência, das mudas conduzidas com o estimulante natural serão realizadas semanalmente, até o 40º dia após a semeadura, aplicações do extrato aquoso. Para o tratamento controle será utilizado o mesmo substrato, porém não serão realizadas as aplicações do estimulante natural.

Buscando analisar o Início da Germinação das Sementes (IGS) e a Porcentagem de Germinação (G%), serão realizadas análises diariamente o número de sementes que germinaram, por tratamento (Controle x Estimulante Natural EN) durante 15 dias após a semeadura, o Índice de Velocidade de Germinação (IVG) será calculado de acordo com Maguire (1962) seguindo a fórmula 1:

| IVG=N1Q1+N2D2…NnDn | (1) |
| --- | --- |

Onde:

IVG = índice de velocidade de emergência;

N = números de brotações verificadas no dia da contagem;

D = números de dias após a semeadura em que será realizada a contagem.

Considerou-se brotação as folhas e caule que apresentaram com suas folhas primárias.

Para Altura na Bandeja (AB) e o Número de Folhas na Bandeja (NFB), serão medidas com uma régua milimétrica com auxílio de um paquímetro e contabilizadas semanalmente. A medição será realizada a partir do colo da planta até sua bifurcação principal. O número de folhas será obtido pela contagem direta, considerando inclusive os folíolos que surgiram até 40º dia após a semeadura.

Para a análise do Comprimento Radicular em Bandeja (CRB) serão utilizadas as cinco mudas conduzidas por 40 dias, as quais serão retiradas da bandeja e lavadas em água corrente até a retirada total do substrato. A determinação do comprimento radicular será realizada com auxílio de régua milimétrica.

A avaliação da Massa Seca da Parte Aérea em Bandeja (MSPAB) e Massa Seca Radicular em Bandeja (ASRB) será obtida através da separação das partes por meio de um corte realizado na altura do colo de cinco plantas. Objetivando a preservação da integridade do sistema radicular, as raízes serão colocadas em sacos de papel individuais e posteriormente lavadas em água corrente até total remoção do substrato, a água residual do recipiente passou por uma peneira para retenção das raízes, para posterior secagem.

Os materiais separados serão acondicionados em novos sacos de papel e transferidos para estufa de secagem com circulação forçada de ar, com temperatura média de 60 ° C, por três dias e posteriormente pesados com auxílio de balança semi-analítica.

Para a determinação do Volume Radicular na Bandeja (VRB), Diâmetro Radicular na Bandeja e Densidade Radicular na Bandeja (DRB) as raízes das mudas serão digitalizadas em placa digitalizadora, processadas pelo software SAFIRA, que forneceu dados de volume em milímetros (cm³) e diâmetro ponderado (mm).

O Sistema de Análise de Fibras e Raízes (SAFIRA) é o sucessor do Software SIARCS® (Sistema Integrado para Análise de Raízes e Cobertura do Solo), pois este apresenta limitações de análises, tais como ferramentas morfológicas (Jorge & Rodrigues, 2008). Já a densidade radicular será obtida pela utilizando a equação 1:

| Densidade radicular gcm³=massa radicular gvolume radicular cm³ | (1) |
| --- | --- |

Para a adubação de cobertura desta fase, será realizada a partir do 15º dia de incubação duas aplicações via foliar 1 mL de solução nutritiva, formulada com 04% de nitrogênio total – 02% de fósforo e 04% de potasio – K2O, apresentando 125 a 140 PPM, em 1L de água para todas os tratamentos.

As bandejas contendo as mudas de (Capsicum chinense) nos respectivos tratamentos serão mantidas por até 40 dias após a semeadura, desta forma serão conduzidas 4 repetições para análise dos dados durante o primeiro ensaio e as 4 demais repetições restantes de cada continuarão para segundo bioensaio.

Avaliação da precocidade e da produção conduzidos no substrato (2o bioensaio)

Neste segundo bioensaio serão analisados os resultados de Altura em vaso (AV), número de folhas em vaso (NFV), comprimento radicular em vaso (CRV), massa seca da parte aérea em vaso (MSPAV), volume radicular no vaso (VRV), diâmetro radicular em vaso (DRV), densidade radicular em vaso (DRV), precocidade da floração (PFr), número de flores (NFl), e dependência de estimulante natural (DEN).

Para isso, após os 40 dias de emergência, serão selecionadas e distribuídas ao acaso cinco repetições dos três tratamentos oriundas das mudas do primeiro bioensaio, estas serão transplantadas para os substratos e conduzidas em uma estufa agrícola. Para o transplantio será utilizado um substrato composto por Turfa, Perlita e húmus na porção de (1/3). As mudas transplantadas serão mantidas em sacos plásticos, com capacidade aproximada de 2 kg.

A determinação da altura em vaso (AV), número de folhas em vaso (NFV), comprimento radicular em vaso (CRV), massa seca da parte aérea em vaso (MSPAV), volume radicular na vaso (VRV), diâmetro radicular em vaso (DRV) e densidade radicular em vaso (DRV), serão realizadas seguindo a mesmas técnicas realizadas no primeiro bioensaio utilizando as mudas que serão conduzidas no segundo bioensaio.

A precocidade da floração (PFr), serão contabilizados, a cada cinco dias, a partir da inflorescência até a colheita.

Para a avaliação de dependência de estimulante natural (DEN), será utilizada a fórmula:

| dependência do estimulante natural %=MSTPI-MSTPNIMSTPTx100 | (2) |
| --- | --- |

Onde:

MSTPI – massa seca total (aérea e radicular) da planta Induzida (g)

MSTPNI – massa seca total (aérea e radicular) da planta não Induzida, controle (g)

Nesta fase serão realizadas semanalmente, até a emissão da inflorescência aplicações do extrato aquoso natural ácido indolbutírico proveniente de sementes de Phaseolus vulgaris L. Também será realizada durante este período uma adubação orgânica complementar aplicando composto resultante de húmus de equinos e torta de mamona, assim como aplicação de adubo via foliar no período de 15 dias após o transplantio. Após o início da inflorescência será realizada uma nova aplicação de 2 mL de solução nutritiva formulada na composição 02% de nitrogênio total– 05% de fósforo e 06% de potássio – K2O solução que apresenta de 300 a 330 PPM, em 1.000 mL de água. Todas as repetições serão conduzidas até o 120º dia de cultivo.

Aplicação dos geodrenos com Feixes Vivos

Os geotubos serão preenchidos com feixes vivos de espécies vegetais adaptadas a região tropical dos tabuleiros costeiros. Espécies que sejam capazes de enraizar rapidamente e contribuir para a estabilização do solo. A combinação do material natural com os feixes vegetais permitirá não só o reforço físico das encostas e margens fluviais, mas também a restauração ecológica da área, promovendo a regeneração da vegetação nativa e o controle da erosão.

Análise estatística

Os resultados referentes à porcentagem de germinação (G%), massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca da parte radicular (MSPR) e comprimento radicular (CR), tanto para o primeiro quanto para o segundo bioensaio, além da dependência de estimulante natural (DEN), serão analisados por meio de análise de variância (ANOVA), com delineamento experimental inteiramente casualizado e 8 repetições. A normalidade dos dados será verificada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov (Berger e Zhou, 2014) e Shapiro-Wilk (Shapiro e Wilk, 1965), e a homogeneidade das variâncias será avaliada pelo teste de Levene (Schultz, 1985).

Nos casos em que a homogeneidade e a normalidade dos dados não forem atendidas, será aplicado o procedimento de bootstrapping (1000 reamostragens; 95% IC BCa) para corrigir desvios e fornecer intervalos de confiança robustos para as médias (Haukoos e Lewis, 2005). As comparações entre grupos serão realizadas pelo teste de Bonferroni, garantindo a significância para p < 0,05. Além disso, os dados referentes à altura (A) e número de folhas (NF) para o primeiro e segundo bioensaio serão analisados por meio de regressão linear múltipla (método forward), com o objetivo de explorar as relações entre as variáveis. Todas as análises serão realizadas utilizando o software IBM® SPSS® (SPSS Corp, 2017).

REFERÊNCIAS

Abdel-Rahman, S., Abdul-Hafeez, E., & Saleh, A. (2020). Improving rooting and growth of conocarpus erectus stem cuttings using indole-3-butyric acid (iba) and some biostimulants. Scientific Journal of Flowers and Ornamental Plants, 7(2), 109–129. https://doi.org/10.21608/sjfop.2020.96213

Ahmad, A., & Anis, M. (2019). Meta-topolin Improves In Vitro Morphogenesis, Rhizogenesis and Biochemical Analysis in Pterocarpus marsupium Roxb.: A Potential Drug-Yielding Tree. Journal of Plant Growth Regulation, 38(3), 1007–1016. https://doi.org/10.1007/s00344-018-09910-9

Alqaisi, R., Le, T. M., & Khabbaz, H. (2020). Applications of Recycled Sustainable Materials and By-Products in Soil Stabilization (pp. 91–117). https://doi.org/10.1007/978-3-030-34199-2_7

Araújo Filho, R. N., Primo, D. C., Dias, J. L. A., Marinho Junior, J. L., Piscoya, V. C., Cunha Filho, M., Pimentel, R. M. de M., Fernandes, M. M., Pedrotti, A., Holanda, F. S. R., & Gomes Filho, R. R. (2019). Effect of indolebutyric acid on rooting and budding of cuttings of Glyicidium sepium. Journal of Environmental Analysis and Progress, 297–303. https://doi.org/10.24221/jeap.4.4.2019.2633.297-303

Evette, A., Labonne, S., Rey, F., Liebault, F., Jancke, O., & Girel, J. (2009). History of Bioengineering Techniques for Erosion Control in Rivers in Western Europe. Environmental Management, 43(6), 972–984. https://doi.org/10.1007/s00267-009-9275-y

Guerra, A. M. N. de M., Silva, M. G. M., & Evangelista, R. S. (2020). Ambientes de cultivo e volume do vaso influenciam a produção de biomassa e óleo essencial de manjericão. Revista Caatinga, 33(01), 135–141.

Kinigopoulou, V., Hatzigiannakis, E., Stefanou, S., Guitonas, A., & Oikonomou, E. K. (2023). Utilization of Vermicompost Sludge Instead of Peat in Olive Tree Nurseries in the Frame of Circular Economy and Sustainable Development. AgriEngineering, 5(3), 1630–1643. https://doi.org/10.3390/agriengineering5030101

MAPA, M. do M. A. P. e do A. (1999). Instrução Normativa No 7, DE 17 de maio de 1999: Estabelece as normas de produção, tipificação, processamento, envase, distribuição, identificação e de certificação da qualidade para os produtos orgânicos de origem vegetal e animal. http://agroecologia.gov.br/sites/default/files/publicacoes/IN 007.pdf

Morokong, T., & Blignaut, J. N. (2019). Benefits and costs analysis of soil erosion control using rock pack structures: The case of Mutale Local Municipality, Limpopo Province, South Africa. Land Use Policy, 83, 512–522. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.02.010

Neto, R. de A. P., & Redig, M. do S. F. (2017). Uso de substratos orgânicos na produção de mudas de couve manteiga hidropônica em Cametá, Pará. Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável, 7(4). https://doi.org/10.21206/bjsa.v7i4.443

Oliveira, L. M., Nepomuceno, C. F., Freitas, N. P., Pereira, D. M. S., Silva, G. C., & Lucchese, A. M. (2011). Propagação vegetativa de Hyptis leucocephala Mart. ex Benth. e Hyptis platanifolia Mart. ex Benth. (Lamiaceae). Revista Brasileira de Plantas Medicinais, 13(1), 73–78. https://doi.org/10.1590/S1516-05722011000100011

Pietro, P. D., Lelli, M., Rahman, A., & Serkandi. (2021). Hydraulic Tests and Interpretation of Test Data for Reno Mattresses in Open Channel Flow. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 930(1), 012025. https://doi.org/10.1088/1755-1315/930/1/012025

Ramos, J. D., Matos, L. E. S., Gontijo, T. C. A., Pio, R., Junqueira, K. P., & Santos, F. C. (2003). Enraizamento de estacas herbáceas de “mirabolano” (Prunus cerasifera ehrn) em diferentes substratos e concentrações de ácido indolbutírico. Revista Brasileira de Fruticultura, 25(1), 189–191. https://doi.org/10.1590/S0100-29452003000100053

Rey, F., Bifulco, C., Bischetti, G. B., Bourrier, F., De Cesare, G., Florineth, F., Graf, F., Marden, M., Mickovski, S. B., & Phillips, C. (2019). Soil and water bioengineering: Practice and research needs for reconciling natural hazard control and ecological restoration. Science of the Total Environment, 648, 1210–1218. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.217

Santana, I. D. M., Holanda, F. S. R., Menezes, A. H. B., Cruz, J. F. V, Soares, T., Melo, A. F. R., & Neto, P. G. O. (2012). Potencial biotécnico das espécies Aroeira Schinus terebinthifolius Raddi e Sabiá Mimosa caesalpiniaefolia Benth para recuperação de taludes marginais no baixo São Francisco. Scientia Plena, 8(4 (b)).

Santos, L. D. V., Holanda, F. S. R., Pedrotti, A., Andrade, C. E. C. de, & Bandeira, A. A. (2020). Prospecção tecnológica sobre PD&I em Recursos Hídricos. Revista Ibero-Ameriana de Ciências Ambientais, 25.

Silva Fernandes, F. C., Gomes Dias, G., & Paula Ribeiro, S. (2018). Análise dos custos logísticos de importação do fertilizante classificado com NCM 3105.10. 00: estudo de casos de empresas sediadas em Três Lagoas-MS. Observatorio de La Economía Latinoamericana, agosto.

Soares, F. C., Russi, J. L., Dubal, Í. T. P., & Bortolás, F. A. (2020). Avaliação do efeito do estresse hídrico no desenvolvimento radicular e produção de pimenta ornamental/Evaluation of the effect of water stress on radicular development and ornamental pepper production. Brazilian Journal of Development, 6(4), 21037–21045.

Souza, J. M. A., Leonel, S., Silva, M. de S., Ferreira, R. B., Ferraz, R. A., Modesto, J. H., & Tecchio, M. A. (2019). Use of plant growth regulators in fig tree seedlings ‘Roxo de Valinhos.’ Bioscience Journal, 441–449. https://doi.org/10.14393/BJ-v35n2a20198-41758

Sun, S., Zhou, X., Cui, X., Liu, C., Fan, Y., McBride, M. B., Li, Y., Li, Z., & Zhuang, P. (2020). Exogenous plant growth regulators improved phytoextraction efficiency by Amaranths hypochondriacus L. in cadmium contaminated soil. Plant Growth Regulation, 90(1), 29–40. https://doi.org/10.1007/s10725-019-00548-5

Sutili, F. J., Dorneles, R. da S., Vargas, C. O., Kettenhuber, P. L. W., Sutili, F. J., Dorneles, R. da S., Vargas, C. O., & Kettenhuber, P. L. W. (2018). Evaluation of vegetative propagation of species employed in earthwork stabilization with soil bioengineering techniques. Ciência Florestal, 28(1), 1–12. https://doi.org/10.5902/1980509831567

Taiz, L., Zeiger, E., Møller, I. M., & Murphy Alexandra Antunes, A. A.-M. (2017). Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal - 6aEdição (6th ed., Vol. 1). Artmed. https://grupos.moodle.ufsc.br/pluginfile.php/474835/mod_resource/content/0/Fisiologia

Tardio, G., Mickovski, S. B., Rauch, H. P., Fernandes, J. P., & Acharya, M. S. (2018). The Use of Bamboo for Erosion Control and Slope Stabilization: Soil Bioengineering Works. In Bamboo - Current and Future Prospects. InTech. https://doi.org/10.5772/intechopen.75626

Trevisan, R., Franzon, R. C., Fritsche Neto, R., Gonçalves, R. da S., Gonçalves, E. D., & Antunes, L. E. C. (2008). Enraizamento de estacas herbáceas de mirtilo: influência da lesão na base e do ácido indolbutírico. Ciência e Agrotecnologia, 32(2), 402–406. https://doi.org/10.1590/S1413-70542008000200009